附件1

LEC评价方法

LEC评价法是美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出的对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小。即：D=L×E×C。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

对L、E、C分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：

事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的可能性 | 完全可以预料 | 相当可能 | 可能，但不经常 | 可能性小，完全意外 | 很不可能，可以设想 | 极不可能 | 实际不可能 |

暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暴露于危险环境的频繁程度 | 连续暴露 | 每天工作时间内暴露 | 每周一次或偶然暴露 | 每月一次暴露 | 每年几次暴露 | 非常罕见暴露 |

发生事故产生的后果（C）

| 分数值 | 100 | 40 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生事故产生的后果 | 10人以上死亡 | 3～9人 死亡 | 1～2人 死亡 | 严重 | 重大，伤残 | 引人注意 |

危险性程度（D）

| D值 | >320 | 160-320 | 70-160 | 20-70 | <20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险 程度 | 极其危险，不能继续作业 | 高度危险，要立即整改 | 显著危险，需要整改 | 一般危险，需要注意 | 稍有危险，可以接受 |

注：LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际情况予以修正。

附件2

工贸企业安全生产通用检查表

| 序号 | 项目 | 分值 | 检查内容 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 领 导 责 任 | 10 | 1.建立单位主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制。（4分） | 查看相关文件或资料。无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。 |  |
|  |  |  | 2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分） | 查看单位会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。 |  |
|  |  |  | 3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况。（2分） | 查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。 |  |
| 二 | 物 质 保 障 | 10 | 1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（3分） | 查2003年以来单位建设项目资料。单位建设项目不涉及安全生产“三同时”内容的，不得分；高危单位未经主管部门审核的，不得分。 |  |
|  |  |  | 2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。（2分） | 查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。每发现一台不符合规定的设备，扣1分；每发现一条不符合规定工艺，扣1分 |  |
|  |  |  | 3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分） | 查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。 |  |
|  |  |  | 4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分） | 查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。 |  |
| 三 | 安 全 投 入 | 10 | 1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（2分） | 查看单位年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看单位安全投入列支凭证，现场查验单位购置物品，凭证与物品不符的，不得分。 |  |
|  |  |  | 2.高危生产经营单位和交通运输单位按规定提取和使用安全生产费用。（3分） | 查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。 |  |
|  |  |  | 3.高危生产经营单位和交通运输单位按规定存储、使用安全生产风险抵押金。（3分） | 查看会计账簿。没有按规定存储的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。 |  |
|  |  |  | 4.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（2分） | 查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。 |  |
| 四 | 安 全 管 理 | 20 | 1.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（3分） | 查看机构设置文件和相关资料。未按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的，不得分；设立安全生产管理机构，配备人员不符合要求的，扣2分；没有明确工作职责的，扣1分。 |  |
|  |  |  | 2.积极开展安全生产标准化创建活动（2分）。 | 查看相关资料，实地检查。未开展安全标准化建设的，不得分。 |  |
|  |  |  | 3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向当地安监部门报告。（8分） | 查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣4分；实地检查中，每发现一处单位没记录在案的隐患，扣1分；隐患排查治理情况未向安监部门报告的，扣2分。 |  |
|  |  |  | 4.做好重大危险源普查登记和监控等工作。（5分） | 查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分；发现重大危险源未普查登记的，不得分。 |  |
|  |  |  | 5.爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（2分） | 查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。 |  |
| 五 | 规 章 制 度 制 定 | 10 | 建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（10分） | 查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。 |  |
| 六 | 教 育 培 训 | 10 | 1.制定年度培训计划。（2分） | 查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。 |  |
|  |  |  | 2.单位定期组织员工开展安全培训教育，并进行考核，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。（5分） | 查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找职工座谈。无培训录的，扣2分；无考核记录的，扣2分；培训内容设置不全的扣2分；座谈中发现职工未接受安全培训的，每发现1人扣1分；座谈中发现有培训记录但职工未接受培训的，扣5分。 |  |
|  |  |  | 3.单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。（3分） | 查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣1分；每发现1人再培训记录不全的，扣1分。 |  |
| 七 | 应 急 救 援 | 10 | 1.编制本单位应急救援预案。（3分） | 查预案。未制定应急救援预案的，不得分。 |  |
|  |  |  | 2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。（2分） | 查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉1处，扣1分。 |  |
|  |  |  | 3.每年至少组织一次应急救援演练。（3分） | 查演练记录。没有演练的，不得分。 |  |
|  |  |  | 4.高危单位建立本单位专（兼）职应急救援队伍并加强应积救援培训或与邻近的省级应急救援中心签订服务协议。（2分） | 查看培训记录，实地查看救援装备，查看协议。高危单位未建立专（兼）职救援队伍，且未与救援中心签订救援协议的，不得分；成立应急救援队伍，但未进行培训的，扣1分。 |  |
| 八 | 事 故 | 20 | 1.按规定要求及时上报安全生产事故。（5分） | 查看事故报告，走访职工。发现瞒报事故的，不得分；发现迟报事故的，扣2分； 发现漏报事故的，扣2分。 |  |
|  |  |  | 2.严格落实各项安全生产工作措施，确保本单位不发生生产安全死亡事故。（10） | 查安监部门资料，走访职工。发生一般死亡事故的，扣5分，发生较大以上死亡事故的，不得分。 |  |
|  |  |  | 3.事故伤亡人员赔偿到位。（5分） | 对事故伤亡人员赔偿不到位的，不得分。 |  |

附件3

工贸企业安全生产日查表

企业名称：

| 序号 | 检查 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 |  | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合（√） | 不符合（×） |  |
| 1 | 安全 管理 制度 | 各类安全管理制度、安全生产操作规程执行情况。 |  |  |  |
| 2 | 安全 教育 培训 | 安全管理人员和特种作业人员持证上岗。 |  |  |  |
|  |  | 从业人员上岗前经教育培训合格，了解岗位存在的危险因素。应告知从业人员其作业场所、岗位存在的危险因素及防范措施以及事故应急措施。 |  |  |  |
| 3 | 劳动 防护 用品 | 从业人员是否按岗位要求配备合格劳防用品并正确使用。 |  |  |  |
| 4 | 设施 设备 | 特种设备及安全附件是否及时报备送检，报告是否到期。 |  |  |  |
|  |  | 设施设备按规定维护、保养，做好检测记录并由责任人员签字。 |  |  |  |
|  |  | 压力表、液位计、安全阀、防爆灯具等安全附件是否处于正常状态。 |  |  |  |
|  |  | 天桥、通道、钢直梯、钢斜梯、防护栏杆、钢平台应符合国家标准。 |  |  |  |
| 5 | 作业 环境 | 较大危险和存在职业病危害因素的作业场所和设备设有醒目警示标志。 |  |  |  |
|  |  | 可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标识、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施是否齐全，是否设置必要的泄险区。 |  |  |  |
|  |  | 从业人员掌握应急措施和熟练使用应急器材。 |  |  |  |
|  |  | 危险作业是否进行审批，严格执行开票制度。 |  |  |  |
|  |  | 危险作业是否有监护人全程监督操作。 |  |  |  |
|  |  | 有限空间作业进行危险、有害因素识别。 |  |  |  |
|  |  | 有限空间作业前进行通风换气，并按照先检测再监护后进入的原则开展作业。 |  |  |  |
|  |  | 大型设备（构件）吊装有专人负责监管。 |  |  |  |
|  |  | 各类起重吊索具完好，符合安全要求。 |  |  |  |
|  |  | 是否确保动火现场消防设施、设备符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 高空作业作业人员是否正确佩戴安全带。 |  |  |  |
|  |  | 焊接作业是否佩戴防护面罩、手套等防护用品 |  |  |  |
|  |  | 工业气瓶在远离人员密集的地方分类设区存放，加装防倾倒装置 |  |  |  |
|  |  | 工业气瓶的安全附件，包括瓶阀、瓶帽、防震圈等是否完好 |  |  |  |
|  |  | 工业气瓶使用时燃气与氧气间距是否大于5米，离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 |  |  |  |
|  |  | 电焊机外壳应可靠接保护导体 |  |  |  |
|  |  | 电焊机外露的带电部分有完好隔离装置，裸露的接线柱设有防护罩。 |  |  |  |
|  |  | 电焊机应放在平稳和通风良好、干燥的地方，不得靠近高热、易燃、易爆危险场所。 |  |  |  |
|  |  | 叉车是否在厂区范围内超速行驶。 |  |  |  |
|  |  | 厂内机动车辆倒车声光警示是否正常工作。 |  |  |  |
| 6 | 消防安全 | 应急疏散通道保持畅通，指示灯、导向标等标识无损坏。 |  |  |  |
|  |  | 灭火器、消防栓处于划定的固定位置，相关配件齐全，可正常使用。 |  |  |  |
|  |  | 车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆放整齐、平稳、高度合适，未占用人行通道。 |  |  |  |
|  |  | 地面干净无垃圾杂物，无积水积油。 |  |  |  |
|  |  | 照明设施、通风设施完好。 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆场合不得使用明火,人员不得在非吸烟区内吸烟。 |  |  |  |
|  |  | 不得使用易燃液体清洗或拭擦机器、地面。 |  |  |  |
| 7 | 危化 品使 用与 储存 | 应当在使用场所设置通讯、报警装置，并保持处于正常适用状态，是否设立周知卡。 |  |  |  |
|  |  | 危化品必须储存在专用仓库、场地，储存方式、方法与数量应符合国家标准，并有专人管理。 |  |  |  |
|  |  | 储存、使用危化品的仓库不得与员工在同一建筑物内，与员工宿舍保持安全距离。 |  |  |  |
| 8 | 用电 安全 | 变配电室出入口及门窗应符合要求，落地安装的柜（箱）底面应高出地面50～100mm，操作手柄中心高度一般为1.2～1.5m，柜（箱）前方0.8～1.2m的范围内无障碍物。 |  |  |  |
|  |  | 高、低压配电室应有绝缘棒、手套、靴等电气绝缘安全用具，均应检查合格。 |  |  |  |
|  |  | 电气设备接地（漏电）保护规范可靠，车间电线应有保护套。 |  |  |  |
|  |  | 使用手持电动工具和可移动电气设备均应安装漏电保护装置。 |  |  |  |
|  |  | 有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电器设施。 |  |  |  |
|  |  | 触电危险性较大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式箱柜。 |  |  |  |
|  |  | 柜（箱）以外不得有裸带电体外露，装设在柜（箱）外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。 |  |  |  |
|  |  | 配电柜（箱）内的元器件及线路应安装牢固、接触良好、连接可靠。配电柜（箱）的门应完好，钥匙由专人保管。 |  |  |  |
|  |  | 是否做好三级漏电保护措施。 |  |  |  |
| 9 | 应急 救援 | 疏散通道符合要求，标志明显，出口保持通畅。 |  |  |  |
|  |  | 查问现场职工是否熟悉生产安全事故的应急救援预案。 |  |  |  |
|  |  | 核对是否配有与预案规定符合的应急人员、装备和物资 |  |  |  |
| 10 | 其他 应检 查项 |  |  |  |  |
| 检查人员 签 字 |  |  | 检查时间 |  |  |

附件4

工贸企业安全生产周查表

企业名称：

| 序号 | 检查 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 |  | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合（√） | 不符合（×） |  |
| 1 | 安全 教育 培训 | 特种作业人员合格证是否在有效期内。 |  |  |  |
|  |  | 新入职工人、调换车间、工种、或复岗工人是否按规定进行三级安全教育培训。 |  |  |  |
| 2 | 职业健康 | 可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标识、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施是否齐全，是否设置必要的泄险区。 |  |  |  |
|  |  | 从业人员是否进行入职、在职、离职职业卫生体检，是否建立个人监护档案。 |  |  |  |
|  |  | 企业是否与从业人员签订劳动合同（并在合同中将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者），依法为从业人员办理工伤保险事项。 |  |  |  |
|  |  | 是否开展工作场所职业病危害因素检测，进行职业病危害因素申报。 |  |  |  |
|  |  | 劳动防护用品是否按要求配发，购买、发放台账是否完善。 |  |  |  |
| 3 | 设施 设备 | 是否建立设备更新、维护、保养、检测、大修、报废制度，并抽查有关制度落实记录。 |  |  |  |
|  |  | 特种设备及安全附件是否及时报备送检。 |  |  |  |
|  |  | 设备档案是否健全，设备是否定期维护保养。 |  |  |  |
|  |  | 旋转装置、安全装置、带压装置等安全防护措施和仪器仪表是否有效设置。 |  |  |  |
| 5 | 作业现场 | 在涉及高温金属液体、交叉作业、受限空间、动火作业、带电作业、带压作业、高处作业等重点环节、部位作业方案是否报批、是否落实监控人员、安全防护措施和监控措施是否落实到位。 |  |  |  |
|  |  | 对存在粉尘爆炸危险的场所、设备设施，是否按照规定采取抑爆、阻爆（隔爆）、泄爆等措施，并设置醒目的安全警示标识，告知作业人员存在的危险有害因素和防控措施。 |  |  |  |
|  |  | 有较大危险因素的作业场所和设备设施上是否设置明显的安全警示标志。 |  |  |  |
|  |  | 工业气瓶是否远离人员密集的地方分类设区存放，并加装防倾倒装置。 |  |  |  |
|  |  | 工作现场是否清洁有序，应急灯具是否齐全可靠，有害作业与无害作业是否分开。 |  |  |  |
|  |  | 配备灭火器的种类和数量合乎要求；是否定期检查。 |  |  |  |
|  |  | 配备室内外消火栓的数量合乎要求。 |  |  |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道是否畅通。 |  |  |  |
|  |  | 消防应急装置是否有效。 |  |  |  |
| 6 | 隐患排查治理 | 是否执行日查制度。 |  |  |  |
|  |  | 是否建立隐患排查治理台账。 |  |  |  |
|  |  | 隐患是否整改到位。 |  |  |  |
| 7 | 其他 应检 查项 |  |  |  |  |
| 检查人员签 字 |  |  | 检查时间 |  |  |

附件5

工贸企业安全生产月查表

企业名称：

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |  | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合（√） | 不符合（×） |  |
| 1 | 机构职责与制度规程 | 是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。 |  |  |  |
|  |  | 是否建立安全生产责任制，并督促其他分管负责人、各职能部门、各车间（岗位）等相关部门及人员的安全生产责任制落实情况 |  |  |  |
|  |  | 是否逐级签订安全生产目标责任书，同时纳入年度考核。 |  |  |  |
|  |  | 是否组织召开安全生产例会。 |  |  |  |
|  |  | 按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育培训经费，以及其他安全生产投入的落实情况。 |  |  |  |
|  |  | 制定、实施生产安全事故应急预案，定期组织应急预案演练，以及有关应急预案备案的落实情况。 |  |  |  |
| 2 | 建设项目管理 | 新建、改建、扩建工程项目的安全设施与职业卫生“三同时”落实情况。 |  |  |  |
|  |  | 在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，双方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况。 |  |  |  |
|  |  | 对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查，督促整改安全问题的情况。 |  |  |  |
| 3 | 标准化建设 | 安全生产标准化创建、复评工作落实情况。 |  |  |  |
|  |  | 安全专项整治工作落实情况。 |  |  |  |
|  |  | 职业卫生基础建设工作落实情况。 |  |  |  |
| 4 | 教育培训 | 是否制定年度培训计划，是否制定安全教育培训制度，是否建立安全教育培训台账，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 |  |  |  |
|  |  | 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，新职工、换岗、离岗人员，是否进行专门的安全教育和培训。 |  |  |  |
|  |  | 开展职工全员培训工作落实情况。 |  |  |  |
| 5 | 生产作业现场安全管理 | 对安全设施设备的维护、保养、定期检测的落实情况。 |  |  |  |
|  |  | 设施设备管理、岗位安全责任是否落实。 |  |  |  |
|  |  | 是否开展班前、班中、班后安全检查。 |  |  |  |
|  |  | 是否存在安全隐患。 |  |  |  |
| 6 | 办公场和职工住宿场所安全 | 房屋结构是否安全。 |  |  |  |
|  |  | 电气设备是否符合安全要求。 |  |  |  |
|  |  | 消防通道和消防设备是否符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 车辆安全管理是否到位。 |  |  |  |
| 7 | 隐患排查治理 | 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况。 |  |  |  |
|  |  | 是否执行日查、周查制度，是否建立隐患排查治理台账，隐患是否整改到位。 |  |  |  |
|  |  | 是否执行向所在镇街（园区）和行业主管部门报告隐患排查治理的制度。 |  |  |  |
| 8 | 安全生产事故及应急管理 | 是否建立事故制度、台账，如实、及时报告生产安全事故情况。 |  |  |  |
|  |  | 是否为从业人员办理工伤保险事项。 |  |  |  |
|  |  | 是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取事故教训，对本单位负有事故责任的人员进行处理。 |  |  |  |
|  |  | 是否制定应急救援预案，是否定期开展应急预案演练 。 |  |  |  |
|  |  | 是否建立专门的应急救援队伍或指定兼职应急救援人员、相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案；是否与相关应急救援队伍签订应急救预案协议。 |  |  |  |
| 9 | 其他 应检 查项 |  |  |  |  |
| 检查人员签 字 |  |  | 检查时间 |  |  |

附件6

企业安全生产管理公示牌

| 单位名称 |  |  |  | 主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管安全 负责人 |  | 安全技术 负责人 |  | 安全部门 负责人 |  |
| 行业类别 |  | 企业规模 |  | 从业人数 |  |
| 企业主要危险因素及区域 |  |  |  |  |  |
| 企业安全风险管理等级 |  |  | 安全生产标准化达标等级 |  |  |
| 职业危害因素种类 |  |  |  |  |  |
| 行业主管部门 |  |  |  | 监管频次 |  |
| 安监部门 |  |  |  | 监管频次 |  |